贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）突发环境事件应急预案

编制单位：贵阳中节能水务有限公司

2020年11月

关于 “成立突发环境事件应急预案编制小组”的

通 知

为建立健全突发环境事件应急机制，提高应对能力，有效预防和及时控制、妥善消除各类突发事件，减少事件的危害与损失，切实保障人民群众生命财产安全和环境安全，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，结合贵阳市实情，经研究，决定成立贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）突发环境事件应急预案编制小组，现将有关事项通知如下：

| 编制小组职务 | 姓 名 | 行政职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 季晓晖 | 总经理 | 15057796002 |
| 副组长 | 李文宇 | 副总经理 | 13901397684 |
| 成 员 | 刘玉奇 | 总工程师 | 17785698839 |

贵阳中节能水务有限公司

二〇二〇年11月11日

目录

摘 要	1

1 总则	4

1.1 编制目的	4

1.2 编制依据	4

1.3 适用范围	5

1.4 应急预案体系	5

1.5 工作原则	6

1.6 事件分级	7

2 基本概况	10

2.1 污水处理厂及周边环境基本概况	10

2.1.1 基本概况	10

2.1.2单位所在地环境概况	12

2.2 周边环境保护目标及保护级别	14

3 环境风险源识别与危险性分析	19

3.1 环境风险源识别	19

3.2 潜在环境事件危险性分析	19

3.2.1 污水事故排放事件引发的环境污染后果	19

3.2.2 污水处理单元恶臭气体（H2S、NH3）超标排放造成的环境污染事件	19

3.2.3废机油、在线监测废液泄漏引发的环境污染后果	20

3.3.4消毒剂（NaClO）发生泄漏、中毒引发的环境污染后果	20

3.3.5污泥、栅渣、沉砂池沉沙等固体废弃物贮存、转运过程洒落、流失引发的环境污染后果	20

3.3.6火灾造成的次生环境污染事件后果	20

3.3.7对外环境产生的环境污染后果	20

4 应急处置	21

4.1 应急措施	21

4.2应急监测	24

4.2.1应急监测的布点原则	24

4.2.2 监测布点	24

4.2.3监测管理制度	26

4.2.4监测方法	26

4.3.2 洗消后的二次污染的防治方案	28

5 组织结构、职责及应急物资	29

5.1 应急指挥部及职责	29

5.2 应急办公室职责	30

5.3 各应急小组及职责	30

5.4 外部救援机构	32

5.5 环境应急专家	33

5.6 应急物资	33

6 预防与预警	35

6.1 预防	35

6.1.1培训	35

6.1.2建立事故预防措施	35

6.1.3 加强日常巡检	35

6.2 预警	35

6.2.1 预警行动	35

6.2.2 预警措施	36

6.2.3 预警解除	36

7 应急响应	37

7.1 应急响应程序	37

7.2 信息报送	38

7.2.1 信息报告时限及程序	38

7.2.2 信息报告方式和内容	39

7.2.3 信息通报	40

7.2.4 污水处理厂内、外通讯联络方式	40

7.3 指挥和协调	40

7.3.1 指挥和协调机制	40

7.3.2 指挥协调主要内容	41

7.4 信息发布	41

7.5 应急人员安全防护	41

7.6受灾群众的安全防护	41

8 应急终止	42

8.1 应急终止的条件	42

8.2 应急终止的程序	42

8.3 应急终止后的行动	42

9 后期处置	43

9.1 调查与评估	43

9.2 善后处置	43

9.3 恢复重建	43

10 应急保障	44

10.1 应急队伍保障	44

10.2 经费保障	44

10.3 装备保障	44

10.4 通信与信息保障	44

10.5 技术保障	44

10.6 其他保障	44

11 监督管理	46

11.1 预案宣传培训	46

11.2 预案演练	46

11.3 预案修订	46

11.4 奖惩与责任	47

11.4.1奖励	47

11.4.2责任追究	47

12 附则	48

12.1 名词术语	48

12.2 预案实施	48

13 附图与附件	49

附图 1 污水处理厂地理位置	49

附图2污水处理厂平面布置及疏散路线图	50

附图3 项目水系图	51

附图4 项目环境保护目标图	52

附图5 环境监测布点图	53

附图6 现场照片	55

附件1 医疗机构许可证	56

附件2 环评批复	60

附件3 格式文件	61

附件4 应急演练方案	73

附件5 应急物资管理制度	77

# 摘 要

贵医污水处理厂位于贵阳市云岩区北京路贵阳医学院内，投资总额：68927.61万元，其中环保投资810万元，约占总投资的1.18%。处理主体工艺：MBR 生化处理工艺；除臭工艺：全过程除臭为基础、生物除臭工艺。

建设规模：污水处理厂位于《贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目》下部地下空间，箱体占地面积约19.1亩（12733.21m2），地面标高1071~1073m。项目总投资为 89087.97 万元，贵医污水处理厂工程总规模按5.0万m3/d建设（本工程只接收服务范围内的生活污水，不接收工业废水）。尾水作为贯城河景观补给水，避免长距离、高扬程从新庄外调补水。排入外环境量为40000 m3/d。2018年3月委托贵州省环境科学研究设计院编制了《贵阳市南明河流域水环境系统提升工程—贵医污水处理厂工程项目环境影响报告表》，于2018年5月18日取得了贵阳市生态环境局的批复文件，审批文号为筑环表[2018]75号。目前，污水处理厂已投入运营。

本工程办公用房位于后期建设的地上综合体内，自身产生的生活污水及构筑物的生产污水(如上清液等)均通过厂内污水泵房提升入污水处理系统进行处理，不向外排，不会造成污染。污水处理厂的固体废物主要是来自格栅的沉（浮）渣、沉砂池产生的沉砂、剩余浓缩脱水的干泥饼、生活垃圾等。将固废按照类型进行分类汇总，参照《国家危险废物名录》（2016年）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，本工程营运期固废产生与利用处置情况汇总见表2。

表2 项目固体废物利用处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生装置 | 产生环节 | 废物类别 | 危废代码 | 排放量t/a | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉（浮）渣 | 一般固废 | 格栅池 | 格栅工序 | 一般废物 | / | 182.5 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 2 | 沉砂 |  | 沉砂池 | 沉砂工序 | 一般废物 | / | 365 |  |
| 3 | 干泥饼 |  | 污泥脱水间 | 脱水 | 一般废物 | / | 12264 | 送运至龙里红狮环保科技有限公司水泥窑协同处置 |
| 4 | 废膜 |  | MBR滤 池 | 膜池 | 一般废物 | / | 0.2 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | / | 一般废物 | / | 20.1 |  |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 检修 | / | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 委托贵州星河环境技术有限公司处置 |
| 7 | 在线监测废试剂 |  | 在线监测 | / | HW49 | 900-047-49 | 1.2 |  |
| 8 | 废紫外灯管 | 危险废物 | 出水消毒 | / | / | / | 30 根 |  |

在贵医污水处理厂突发环境应急预案编制的过程中，编制工作组对贵医污水处理厂的现有应急物资进行了调查；组建了应急指挥部，下设应急指挥部、现场抢险组、治安警戒组、应急办公室、医疗救护组、通讯后勤组等6个应急救援专业组和1个应急值班室的应急组织机构。通过对贵医污水处理厂突发环境事件风险源的调查和分析，确定了6类潜在的环境风险事件：

（1）由于进水水质不稳定、污泥膨胀、污水处理设备故障停电或人员操作不当等引起的水质超标排放，对水体环境造成的污染；

（2）暴雨、地震、雷击等特殊气象因素引发的自然灾害或火灾对设备设施、构筑物破坏导致污水溢流产生环境污染；

（3）污水处理单元恶臭气体（H2S、NH3）超标排放造成的环境污染事件；

（4）污泥、栅渣、沉砂池沉沙等固体废弃物贮存、转运过程洒落、流失对周围土壤及地下水等造成污染的事件；

（5）危险化学品、在线监测废液、废机油等泄漏进入周围环境，甚至发生燃烧事故引起的环境污染；

（6）洗消废水引起的二次污染。

针对以上环境事件类型，提出以下应急措施：

（1）污水事故排放事件：针对废水处理系统故障，采取检修故障设备、暂存废水于事故池、待设备修理好后引入污水处理厂处理达标后排放等措施。

（2）固体废物散落事件应急处置措施：

1、隔离污染区域。

2、将泄漏或洒落的固体废物收集后转移，并对现场投加消毒药剂进行消毒。

3、若泄漏固体废物进入地表水，向市生态环境局报告，寻求技术支援。

（3）火灾事件造成的环境污染事故应急处置措施

1、第一时间疏散厂内及周边人员；

2、协助公安消防部门进行灭火；

3、对处置事件产生的消防废液根据现场地形、地貌设置围、堵设施，并将处理后的消防废液引至污水处理厂处理；

4、若消防废液流出污水处理厂范围外，立即通知贵阳市生态环境局及云岩分局，，寻求技术支援；

本预案确立贵阳市的应急组织机构，明确了各应急小组职责，细化应急响应程序。针对各个风险源可能突发的环境污染事件进行分析，并提出相应的应急处置措施，配备适用的应急物资。

本预案潜在突发环境事件的等级进行了分析，根据风险评估报告结果，污水处理厂突发环境事件风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。确定了事故应急响应的具体方式和途径，针对潜在的突发环境事件进行了情景分析，提出了应急情况下可以采取的应急措施，为突发环境事件的预防和处置提供建议和参考。此外，预案还就贵医污水处理厂在资金保障、人员保障和物资保障等方面提出要求。在做好保障工作的同时，还要落实应急预案的培训和演练工作，做好应急预案的更新和保存工作。

综上所述，本应急预案通过对贵医污水处理厂的实地调查，基于贵医污水处理厂的现状，建立了贵医污水处理厂突发环境事件应急组织机构，要求并规范应急物资库，提出了突发环境事件的预防和应急措施。贵医污水处理厂落实本预案的有关要求后，企业的环境管理得到完善，能够有效避免突发环境事件的发生，在发生突发事件时也能做到规范、快速和有效的处置。

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为提高贵阳市应对突发环境污染事件的能力和水平，规范环境事件的应急管理和应急响应，建立和健全突发环境事件应急机制，实现迅速、有序、高效和妥善处置突发环境污染事件，将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障污水处理厂及周边的生态环境安全，维护工作人员及周边人民群众的生命财产安全和社会稳定。根据相关文件要求和国家有关法律、法规，本着“预防第一，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，结合贵医污水处理厂的实际情况，制定了《贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）突发环境事件应急预案》（以下简称应急预案），通过预案实施防治因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急，最大限度的保护员工安全，防治环境污染。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）；

（3）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（5）《突发环境事件信息报告办法》（部令[2011] 17号）；

（6）《企业事业单位环境信息公开办法》（部令[2015] 31号）；

（7）《突发环境事件调查处理办法》（部令[2015] 32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（部令[2015] 34号）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（10）《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》的通知（黔环办〔2019〕11号）；

（11）《贵州省突发环境事件应急预案管理实施办法》(试行)(2013.07.01)；

（12）《贵阳市突发环境污染事故应急预案》；

（13）《贵阳市突发环境事故应急预案》；

（14）《企业突发环境事件应急预案编制指南》；

（15）《关于进一步加强突发性环境污染事件应急监测工作的通知》（环发[2001]197号）；

（16）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（17）《危险化学品目录》（2015年版）；

（18）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（19）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（21）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）；

（22）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（23）《贵州省一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（DB52/865-2013）；

（24）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（2013修改单）；

（25）《贵阳市云岩区突发环境事件应急预案》；

（26）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（27）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；

（28）《贵阳市南明河流域水环境系统提升工程—贵医污水处理厂工程项目环境影响报告表》审批意见（筑环表[2018] 75号）；

（29）贵州省生态环境安全应急指挥部关于印发《贵州省突发环境事件应急预案的通知》（黔环应急指〔2020〕1号）。

## 1.3 适用范围

本预案适用于贵医污水处理厂在贵阳市内可能发生或者已经发生的突发环境事件，主要包括：

（1）由于进水水质不稳定、污泥膨胀、污水处理设备故障停电或人员操作不当等引起的水质超标排放，对水体环境造成的污染；

（2）暴雨、地震、雷击等特殊气象因素引发的自然灾害或火灾对设备设施、构筑物破坏导致污水溢流产生环境污染；

（3）污水处理单元恶臭气体（H2S、NH3）超标排放造成的环境污染事件；

（4）污泥、栅渣、沉砂池沉沙等固体废弃物贮存、转运过程洒落、流失对周围土壤及地下水等造成污染的事件；

（5）危险化学品、在线监测废液、废机油等泄漏进入周围环境，甚至发生燃烧事故引起的环境污染；

（6）洗消废水引起的二次污染。

## 1.4 应急预案体系

本突发环境事件应急预案是我单位根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2014）119号）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《贵州省突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关法律法规、规章、指导性文件，以及有关行业管理规定、技术规范和标准编制而成。

本应急预案体系是建立在风险评估的工作基础上，并结合生产安全事故应急预案等企业内部相关预案，通过全面系统识别分析本站可能面临的各类风险和安全隐患，明确主要事件、次生衍生事件和相关保障工作范畴，确定应急预案体系的构成，确保应急预案全面覆盖主要风险和重点区域。

外部相关应急预案

政府总体应急预案

部门/行业应急预案

政府总体应急预案

国家突发环境事件应急预案

国家突发公共事件总体应急预案

贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）突发环境事件应急预案

贵阳市突发环境事件应急预案

贵阳市突发公共事件总体应急预案

贵阳市云岩区突发环境事件应急预案

贵阳市云岩区突发公共事件总体应急预案

消防应急预案

生产安全事故应急预案体系

应急指挥中心

专项应急预案

综合应急预案

现场处置方案

      - 图1 贵医污水处理厂突发环境事件应急体系图

## 1.5 工作原则

在建立突发环境事件应急预案及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）预防与应急并重，常态与非常态结合原则

建立统一高效的应急信息平台，建设精干实用的专业应急救援队伍，健全应急预案体系，加强应急管理宣传教育，提污水处理厂职工参与自救和互救能力，实现全员预警、全员动员、快速反应，应急处置整体联动。

（2）坚持以人为本，安全第一原则

切实履行污水处理厂管理人员的管理职能，把保障工作人员的健康与人身安全和财产安全作为应急救援工作的出发点和根本点，最大限度地减少事故造成的环境破坏，人员伤亡和危害。不断改进和完善应急救援的装备、储备，切实提高应急救援人员的安全防护水平和科学指挥能力。

（3）坚持统一领导，分级负责原则

接受政府环境管理部门的指导，使污水处理厂的突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强工作人员之间的协同与合作，提高快速反应能力。在污水处理厂突发环境事件应急处置指挥部的统一领导下，建立健全管理机制。

（4）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为污水处理厂和周围居民及社会提供服务，在应急时快速有效。

## 1.6 事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》国办函[2014]119号，按照突发事件的严重性和紧急程度，将突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。预警信号依次为红色、橙色、黄色和蓝色。

（1）特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

（2）重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（3）较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（4）一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

# 2 基本概况

## 2.1 污水处理厂及周边环境基本概况

### 2.1.1 基本概况

贵医污水处理厂位于贵阳市云岩区北京路贵阳医学院内，投资总额：68927.61万元，其中环保投资810万元，约占总投资的1.18%。处理工艺：预处理采用中、细格栅+曝气沉砂池+膜格栅；污水生化处理采用MBR工艺，污水消毒采用紫外线消毒工艺，经提升后排入贯城河；高品质回用水部分采用 多介质过滤+次氯酸钠消毒工艺；中水经紫外线消毒后采用次氯酸钠辅助消毒。污泥 处理采用储泥池+离心浓缩脱水一体机+低温干化+外运；除臭工艺采用全过程除臭+ 生物除臭组合工艺。

建设规模：污水处理厂位于《贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目》下部地下空间，箱体占地面积约19.1亩（12733.21m2），地面标高1071~1073m。项目总投资为 89087.97 万元，贵医污水处理厂工程总规模按5.0万m3/d建设（本工程只接收服务范围内的生活污水，不接收工业废水）。尾水作为贯城河景观补给水，避免长距离、高扬程从新庄外调补水。排入外环境量为40000 m3/d。2018年3月委托贵州省环境科学研究设计院编制了《贵阳市南明河流域水环境系统提升工程—贵医污水处理厂工程项目环境影响报告表》，于2018年5月18日取得了贵阳市生态环境局的批复文件，审批文号为筑环表[2018]75号。目前，污水处理厂已投入运营。

贵医污水处理厂的服务范围主要包括茶店排水干线、盐务排水干线部分污水进行处理，其服务面积为13.02km2，服务年限设计为50年。

1）茶店排水干线

茶店主干线发源于唐家山流经杨柳井、茶店村、大营坡、黑马市场、医学院，在盐务桥上游65m处交汇盐务大沟，成为贯城河，大沟汇水面积980公顷。大沟里程长度3880m。大沟为明渠，过路段为小桥。黑马市场以上断面为6.0m×2.5m，黑马市场以下断面为8.0m×3.0m。

2）麻冲、盐务排水干线

麻冲主干线发源于顺海公园（军事俱乐部），经中心环北线，开磷宅吉花园，穿宅吉中路，经贵阳制革厂、宅东小区、盐务新村最后汇入贯城河。大沟汇水面积 322 公顷。大沟里程长度 2480 米，断面为 2m×2m 一 4.5m×2m。

说明：贯城河流域共规划设置2座污水处理厂，包括：贵医污水处理厂及六广门污水处理厂，两污水处理厂服务范围一致，仅属于上下游两个污水厂，其中茶店排水干线、盐务排水干线污水进入贵医污水厂后，剩余部分污水及其他排水干线污水均进入六广门污水处理厂进行处理。目前上游各排水大沟尚未进行雨污分流。由于截污沟只能容纳污水和少量雨污混合水，因此在排水大沟入河口处，在旱天时大沟内污水可全部进入截污沟，但在大雨或降雨历时较长时，大沟内雨污混合水量较大，将有大量污水溢流入河道，污染河道，因此，建议对现状大沟进行清掏和疏浚，进行雨污分流改造，确保区域排水系统实现雨污分流。

污水进水水质：根据现状污水处理厂设计进水水质、实测污水水质和预测污水水质、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定以及贵医污水处理厂服务范围内产业性质（主要为居民以及服务业）等综合考虑，并结合贵阳市目前已建成的污水处理厂进水水质，确定贵医污水处理厂设计进水水质如表1。

表1 贵医污水处理厂设计进水水质

| 项目 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | T-N （mg/L） | T-P （mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | 250 | 120 | 180 | 30 | 35 | 3 | 6~9 |

污水出水水质：贵医污水处理厂尾水排放受纳水体为贯城河。根据《贵阳市地面水域水环境功能划类规定》要求，贯城河执行IV类标准，但按Ⅲ类管理。《关于研究南明河水环境综合整治相关工作专题会议纪要》（筑府专议[2014]139 号）要求，污水处理厂执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中COD≤30mg/L， BOD5≤6mg/L，TP≤0.3mg/L，NH3-N≤1.5mg/L达到Ⅳ类水体标准），其中余氯达到《城市污水再生利用—景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）河道类观赏性景观环境用水标准。

厂内职工按40人编制，根据贵州省《用水定额》（DB52/T725-2019），生活用水量按120L/人·日计，则生活用水量为4.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，约产生生活污水3.84 m3/d，本工程办公用房位于后期建设的地上综合体内，自身产生的生活污水及构筑物的生产污水(如上清液等)均通过厂内污水泵房提升入污水处理系统进行处理，不向外排，不会造成污染。污水处理厂的固体废物主要是来自格栅的沉（浮）渣、沉砂池产生的沉砂、剩余浓缩脱水的干泥饼、生活垃圾等。将固废按照类型进行分类汇总，参照《国家危险废物名录》（2016年）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，本工程营运期固废产生与利用处置情况汇总见表2。

表2 项目固体废物利用处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生装置 | 产生环节 | 废物类别 | 危废代码 | 排放量t/a | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉（浮）渣 | 一般固废 | 格栅池 | 格栅工序 | 一般废物 | / | 182.5 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 2 | 沉砂 |  | 沉砂池 | 沉砂工序 | 一般废物 | / | 365 |  |
| 3 | 干泥饼 |  | 污泥脱水间 | 脱水 | 一般废物 | / | 12264 | 送运至龙里红狮环保科技有限公司水泥窑协同处置 |
| 4 | 废膜 |  | MBR滤 池 | 膜池 | 一般废物 | / | 0.2 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | / | 一般废物 | / | 20.1 |  |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 检修 | / | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 委托贵州星河环境技术有限公司处置 |
| 7 | 在线监测废试剂 |  | 在线监测 | / | HW49 | 900-047-49 | 1.2 |  |
| 8 | 废紫外灯管 | 危险废物 | 出水消毒 | / | / | / | 30 根 |  |

污水处理厂基本情况见表2-1。

表2- 1 单位基本信息表

| 单位名称 | 贵阳中节能水务有限公司 |
| --- | --- |
| 环境风险项目 | 贵医污水处理厂 |
| 法人代表/信用代码 | 彭云清/91520103MA6HJ6RX54 |
| 项目地址 | 贵阳市云岩区北京路贵阳医学院内 |
| 经度坐标 | 中心位置位于E106.70927° |
| 纬度坐标 | 中心位置位于N26.600731° |
| 所属行业 | 污水处理及其再生利用 |
| 竣工年月 | 2020年 |
| 厂区规模 | 项目总规模为5万m3/d，占地面积约为19.1亩（12733.21m2） |

### 2.1.2单位所在地环境概况

（1）地理位置及交通

本工程位于贵阳市云岩区北京路贵阳医学院内。部分处于贵阳医学院校区内，现状 为医学院老旧建筑，部分处于医学院外，为城中村，占地面积1.27万多平方米（约19.1 亩) ，地而标高1071-1073m，东经106°42'35.13"，北纬26°36'l.69" 。项目建设地西靠盐务街，北面是兴贵路，东面靠贵医，南面是北京路。

云岩区位于贵州省中部，贵阳市云岩区经纬度：北纬26°34′13″，东经106°42′39″，是贵州省会贵阳市六个市辖区之一，地处云贵高原东北部，是贵州省会贵阳市的中心城区之一，是省委、省军区所在地。云岩区是贵州省委驻地，是贵州省政治、经济、文化、科技和教育中心，是贵州省首批建设的经济十强县区。西北与云岩区接壤，北部为乌当区，东部与黔南布依族苗族自治州龙里县相邻，南及西南与花溪区毗连，西部一角与观山湖区相连，行政区域总面积209.34平方千米。

- 地形、地貌

贵阳市地处云贵高原黔中山原丘陵中部，长江与珠江分水岭地带。总地势西南高、东北低。苗岭横延市境，岗阜起伏，剥蚀丘陵与盆地、谷地、洼地相间。相对高差100~200m，最高峰在水田镇庙窝顶，海拔1659m；最低处在南明河出境处，海拔880m。中部层状地貌明显，主要有贵阳-中曹司向斜盆地和白云-花溪-青岩构成的多级台地及溶丘洼地地貌。峰丛与碟状洼地、漏斗、伏流、溶洞发育。较平坦的坝子有花溪、孟关、乌当、金华、朱昌等处。南明河自西南向东北纵贯市区，流域面积约占市区总面积的70%。

贵阳地貌属于以山地、丘陵为主的丘原盆地地区。其中，山地面积4218km2，丘陵面积2842km2；坝地较少，仅912km2；此外，还有约1.2%的峡谷等地貌。

云岩区位于贵州省中部，贵阳市云岩区经纬度：北纬26°34′13″，东经106°42′39″，云岩区居于云贵高原东斜坡，贵阳盆地南部，地势东西部高，中部低，平均海拔1260米左右；地貌类型以坝地为主，山地次之，丘陵最少。

（3）气候与气象

项目所在区域属亚热带温和湿润气候区，由于地处低纬度高海拔，冬季受印度洋季风环流的影响，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，但由于降雨季节分配不均易造成旱涝灾害。此外，倒春寒及霜冻也是常见的灾害，对农作物生长不利。云岩区年平均日照时数1354小时，为世界上紫外线辐射最低的城市之一；年平均气温18℃左右，其中夏季平均气温24℃左右，年平均降雨量1200mm。

（4）水文特征

贵阳地区地层褶皱强烈，断裂复杂，碳酸盐岩与碎屑岩相间展布，古岩溶地貌面起伏平缓， 岩溶水文地质条件甚为复杂。

根据有关资料，项目区域地下水类型分为碳酸岩岩溶裂隙水和第四系松散含水层孔隙水。

①碳酸盐岩岩溶裂隙水：含水层为三叠系安顺组中风化白云岩，主要为大气降雨通过岩溶漏斗、岩蚀裂隙渗入补给，属潜水，多以岩溶裂隙、管道形式赋存运移，向地势低洼地带径流排泄，富水性中~强，收道路沿线地形影响埋深不一。

②第四系松散含水层孔隙水

含水层为第四系涵盖的孔隙、裂隙，水位、水量具明显的季节性特征，丰枯季差异大，分布范围小，富水性弱。

## 2.2 周边环境保护目标及保护级别

根据现场勘查，污水处理厂周边主要环境敏感点及保护级别情况如表2-2、2-3所示

表 2-2 主要环境敏感点分布及保护级别情况表

| 序号 | 环境要素 | 保护目标 | 方位及距离 （m） | 保护规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 贵州医科大学外语教学楼 | E，100m | 约 3000 人 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中2 类 |
|  |  | 贵州医科大学第1教学楼 | E，100m | 约 3000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学科技大楼 | E，170m | 约 4000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学图书馆 | E，250m | 约 2000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学第2教学楼 | E，250m | 约 2500 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学综合教学楼 | E，250m | 约 2500 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学实验楼 | SE，150m | 约 2000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学附属医院 | S，300~445m | 约 8000 人 |  |
|  |  | 新华通讯社 | SE，200~210m | 约 2000 人 |  |
|  |  | 省妇幼保健院 | N，368~435m | 约 800 人 |  |
|  |  | 贵州省政协 | W，150~325m | 约 300 人 |  |
|  |  | 实验小学 | NW，300~480m | 约 600 人 |  |
|  |  | 贵阳六中 | W，300~400m | 约 1500 人 |  |
|  |  | 贵州商学院 | NW，200~300m | 约 2000 人 |  |
|  |  | 盐务街居民点1# | NW，240~300m | 约 850 户，2975 人 |  |
|  |  | 盐务街居民点2# | W，100~220m | 约 460 户，1610 人 |  |
|  |  | 省政协宿舍区 | W，150~210m | 约 258 户，903 人 |  |
|  |  | 盐务街居民点3# | N，150~300m | 约 620 户，2170 人 |  |
|  |  | 宅吉小区 | N，200~350m | 约 720 户，2304 人 |  |
|  |  | 盐务街居民点4# | E，350~480m | 约 152 户，486 人 |  |
|  |  | 北京路居民点 | S，210~250m | 约 65 户，208 人 |  |
| 2 | 水环境 | 贯城河 | E，5m | 小河 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类 |
|  |  | 盐务大沟 | W，5m | 小河 |  |
| 3 | 地下水 | 场地内及周边区域浅层地下水 |  |  | 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 | 贵州医科大学外语教学楼 | E，100m | 约 3000 人 | 《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 1 类 |
|  |  | 贵州医科大学第1教学楼 | E，100m | 约 3000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学科技大楼 | E，170m | 约 4000 人 |  |
|  |  | 贵州医科大学实验楼 | SE，150m | 约 2000 人 |  |
|  |  | 贵州省政协 | W，150~200m | 约 100 人 | 《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 2 类 |
|  |  | 盐务街居民点 2# | W，100~200m | 约 400 户，1280 人 |  |
|  |  | 省政协宿舍区 | W，150~200m | 约 240 户，768 人 |  |
|  |  | 盐务街居民点 3# | N，150~200m | 约 120 户，384 人 |  |
| 5 | 生态 环境 | 项目占地等 |  | / | —— |

表2- 3区域环境功能区划

| 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 |
| --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准。 |

2.3产排污分析

2.3.1污水

污水处理厂排放的污水是指处理后的尾水和厂内自身排放的污水。设计处理水量为50000m3/d，处理后尾水回用20%，回用量为10000m3/d，城市中水回用管网建成前，排入贯城河做生态补水，城市中水管网建成后，回用于城市杂用：道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工），其余80%排入贯城河，最终进入南明河，排入量为40000m3/d。

污水处理厂内自身产生的废水主要为职工生活污水。

厂内职工按40人编制，根据贵州省《用水定额》（DB52/T725-2019），生活用水量按120L/人·日计，则生活用水量为4.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，约产生生活污水3.84 m3/d，本工程办公用房位于后期建设的地上综合体内，自身产生的生活污水及构筑物的生产污水(如上清液等)均通过厂内污水泵房提升入污水处理系统进行处理，不向外排，不会造成污染。项目水平衡图见下图1：

图1 本工程水平衡图 （m3/d）

污水处理厂工程污水二级处理采用MBR工艺、出水消毒采用紫外线消毒+次氯酸钠辅助消毒，污泥处理采用储泥池+离心浓缩脱水一体机+低温干化，除臭工艺采用全过程除臭+生物除臭生物，具体工艺流程见图2。

图2	 污水处理工艺流程图

2.3.2废气

污水处理厂由于接纳大量的生活污水，其中富含大量蛋白质等有机物质，极易腐败， 会产生诸如硫化氢及氨气等敏感性恶臭物质。本污水厂采用改良 MBR 工艺，污水厂内散发臭味的工段主要有：预处理段（粗细格栅、曝气沉砂池）、生化处理工段、污泥处理工段，主要成份为硫化氢、甲硫醇、氨、三甲胺等，最常见的是硫化氢和氨。

根据设计的构筑物表面积可推算污水处理厂的废气源强。污水处理恶臭污染源的产生和排放源强具体表 3.3-8。

      - 表 3.3-8 污水处理构筑物恶臭污染物产生情况

| 构筑物名称 | NH3 |  |  |  | H2S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (g/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (g/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (g/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (g/h) |
| 污水预处理和污水处理区域 (风量Q=30000m3/h) | 5.5 | 165 | 1.5 | 45 | 0.8 | 24 | 0.06 | 1.8 |
| 污泥处理区域 (风量Q=7500m3/h) | 10.5 | 78.75 | 1.5 | 11.25 | 2.5 | 18.75 | 0.06 | 0.45 |

项目采用全过程除臭为基础、生物滤池法（一段生物滴滤+二段生物过滤）为保障的除臭工艺。项目臭气源臭气集中收集后经生物除臭装置处理达标后排放，本工程臭气收集率不低于 90%，生物除臭装置对臭气的去除率可达到80%~90%。本次环评去除率按85%计，则项目臭气产生及排放情况见表3.3-9和表3.3-10。

      - 表 3.3-9	无组织恶臭气体产生及排放情况

| 面源名称 | 污染物 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放时间 （h/a） | 排放高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵医污水处理厂构筑物 | NH3 | 0.493 | 0.05625 | 8760 | 150 |
|  | H2S | 0.0197 | 0.00225 | 8760 |  |

（3）固（液）体废物

污水处理厂的固体废物主要是来自格栅的沉（浮）渣、沉砂池产生的沉砂、剩余浓缩脱水的干泥饼、生活垃圾等。对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，本工程建成后产生的副产物情况汇总具体见表 3.3-11。

      - 表 3.3-11 项目副产物情况汇总表

| 序号 | 产生装置 | 副产物名称 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 排放量 t/a | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 污泥干化池 | 污泥 | 干化 | 固 | 污泥、水 | 12592.5t/a | √ |  | 《固体废物鉴别标准通则》 （G B34 330- 2017 ） |
| 2 | 格栅 | 栅渣 | 污水处理 | 固 | 废纸、塑料袋等 | 1576.8t/a | √ |  |  |
| 3 | 沉砂池 | 沉渣 |  | 固 | 污泥 | 4106.25t/a | √ |  |  |
| 4 | 工作人员 | 生活垃圾 | 生活 | 固 | 生活垃圾 | 7.3t/a | √ |  |  |
| 5 | 设备 | 废机油 | 维修 | 固 | / | 100kg/a | √ |  |  |
| 6 | 化验室 | 废弃化学 品、废水 | 实验 | 液 | / | 少量 | √ |  |  |

根据表 3.3-10 将固废按照类型进行分类汇总，参照《国家危险废物名录》（2016 年） 、 《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，本工程营运期固废产生与利用处置情况汇总分别见表 3.3-12 和表 3.2-13。

      - 表 3.3-12 项目固体废物情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生装置 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 废物类别 | 危废代码 | 排放量 t/a | 产废周期 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉（浮） 渣 | 一般固废 | 格栅池 | 格栅工序 | 固 | 废纸、塑料袋等 | / | 一般废物 | / | 182.5 | 1 天 | / |
| 2 | 沉砂 |  | 沉砂池 | 沉砂工序 | 固 | 污泥、水 | / | 一般废物 | / | 365 | 1 天 | / |
| 3 | 干泥饼 |  | 污泥脱水间 | 脱水 | 固 | 污泥 | / | 一般废物 | / | 12264 | 1 天 | / |
| 4 | 废膜 |  | MBR 滤池 | 膜池 | 固 | / | / | 一般废物 | / | 0.2 | 5 年 | / |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | / | 固 | 生活垃圾 | / | 一般废物 | / | 20.1 | / | / |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 检修 | 液 | / | / | / | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 半年 | / |
| 7 | 在线监测废试剂 |  | 在线监测 | 固/液 | / | / | / | HW49 | 900-047-49 | 1.2 | 1 个月 | / |
| 8 | 废紫外灯管 | 危险废物 | 出水消毒 | 固 | / | / | / | / | / | 30 根 | 1 年 | / |

表 3.3-13	项目固体废物利用处置情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生装置 | 产生环节 | 废物类别 | 危废代码 | 排放量t/a | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉（浮） 渣 | 一般固废 | 格栅池 | 格栅工序 | 一般废物 | / | 182.5 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 2 | 沉砂 |  | 沉砂池 | 沉砂工序 | 一般废物 | / | 365 |  |
| 3 | 干泥饼 |  | 污泥脱水间 | 脱水 | 一般废物 | / | 12264 | 送运至龙里红狮环保科技有限公司水泥窑协同处置 |
| 4 | 废膜 |  | MBR 滤 池 | 膜池 | 一般废物 | / | 0.2 | 送城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | / | 一般废物 | / | 20.1 |  |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 检修 | / | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 委托贵州星河环境技术有限公司处置 |
| 7 | 在线监测废试剂 |  | 在线监测 | / | HW49 | 900-047-49 | 1.2 |  |
| 8 | 废紫外灯管 | 危险废物 | 出水消毒 | / | / | / | 30根 |  |

# 3 环境风险源识别与危险性分析

## 3.1 环境风险源识别

通过对污水处理厂潜在风险源进行识别，对污水处理厂发生的突发环境事件情景及原因进行分析。

| 风险源 | 突发环境事件情景 |
| --- | --- |
| 污水处理厂 | （1）污水处理厂设备故障，导致污水发生溢流、不达标排放等事故。 （2）由于污水管网等污水收集管网发生破损，断裂，导致污水事故排放。 （3）污水处理单元恶臭气体（H2S、NH3）超标排放造成的环境污染事件。 |
| 固体废物 | （1）污水处理厂污泥在收集及转运过程中发生泄漏。 （2）污水处理厂污泥、栅渣、沉砂池沉沙等固体废弃物贮存、转运过程洒落、流失对周围土壤及地下水等造成污染的事件。 |
| 加药间 | （1）次氯酸钠消毒剂（NaClO）储存时发生泄漏、中毒 |
| 危废暂存间 | （1）废机油、在线监测废液泄漏使周围环境受到污染 |
| 库房 | （1）机油在储运过程若因疏忽管理、处置不当造成泄漏事件，可能对厂区周边水体、大气、土壤环境造成一定的污染，遇到明火会导致发火灾的危险 |
| 其他 | （1）洗消废水引起的二次污染。 （2）若遇到各种自然灾害、极端天气或不利气象条件，可能发生污染物泄漏，遇火源发生火灾。 |

## 3.2 潜在环境事件危险性分析

### 3.2.1 污水事故排放事件引发的环境污染后果

项目总规模为5万m3/d，占地面积约为19.1亩（12733.21m2），项目处理后尾水回用20%，回用量为10000m3/d（其中1000m3/d至综合体冲厕用，其余9000m3/d，城市中水回用管网建成前，排入贯城河做生态补水，城市中水管网建成后，回用于城市杂用：道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工），其余80%排入贯城河。污水处理厂水量较大，生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5等，如果不经过消毒处理任其排放进入城市下水管道或环境水体，将会严重影响环境水体水质。生活污水主要来源于日常办公生活过程中产生的冲厕所污水，它具有一般生活污水的基本特征，即：水质中悬浮物（SS）、化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）等污染物超标。生活污水若不处理或处理效果不好，将会影响周边环境。

### 3.2.2 污水处理单元恶臭气体（H2S、NH3）超标排放造成的环境污染事件

污水处理厂生物除臭系统出现故障，处理效率降低或者没有处理效率，将会对污水处理厂生化处理系统恶臭产生较大影响。污水处理厂由于接纳大量的生活污水，其中富含大量蛋白质等有机物质，极易腐败， 会产生诸如硫化氢及氨气等敏感性恶臭物质。本污水厂采用改良 MBR 工艺，污水厂内散发臭味的工段主要有：预处理段（粗细格栅、曝气沉砂池）、生化处理工段、污泥处理工段，主要成份为硫化氢、甲硫醇、氨、三甲胺等，最常见的是硫化氢和氨。本项目除臭工艺采用全过程除臭+生物除臭组合工艺，对项目恶臭的去除有很大的效果，如果生物除臭装置损坏，则恶臭散发，将对周围环境及敏感受体产生较大的健康影响以及环境影响。

### 3.2.3废机油、在线监测废液泄漏引发的环境污染后果

项目在设备维修过程中会产生少量废废机油。在废废机油的贮运过程中若因疏忽管理、处置不当造成泄漏事件，可能对厂内周边水体、大气、土壤环境造成一定的污染，遇到明火还会导致发火灾的危险。

在线监测废液中含有一些带有腐蚀性、刺激性、剧毒性的化学成分，复杂危险。由于废液临时存放的地方离出水渠较近，极有可能污染出水。

### 3.3.4消毒剂（NaClO）发生泄漏、中毒引发的环境污染后果

消毒剂（NaClO）与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。如果发生泄漏，会对周围水体和大气造成严重污染，影响周围居民的日常生活。

### 3.3.5污泥、栅渣、沉砂池沉沙等固体废弃物贮存、转运过程洒落、流失引发的环境污染后果

固废在储存过程中可能因储存容器破损泄漏，转运过程也会洒落进入外环境。

### 3.3.6火灾造成的次生环境污染事件后果

当污水处理厂发生火灾燃烧时，会产生大量浓烟和烟尘，其中含有很多的一氧化碳、二氧化碳以及其它有毒有害气体，这些气体逸散到空气中，不仅会对大气环境造成影响，还有可能对医患人员及周边民众人身安全造成威胁。

火灾事故后排放大量消防废液，妨碍污水处理厂的正常运行；若大量消防废液未经收集处置直接进入外环境，其含有的污染物将对周边水环境造成较大影响。

### 3.3.7对外环境产生的环境污染后果

当事故发生时，主要会使周围环境造成大气、水、土壤方面的污染，并影响周围居民和商业区的正常生活，造成一定的财产损失。消防用水或废水流出，将污染周围水体，水体内的生物无法存活，土壤无法种植生物。若发生大型火灾，还是使四周距离较近的房屋受到危害。

# 4 应急处置

## 4.1 应急措施

表4-1贵医污水处理厂突发事件应急处置卡

| 单位名称 | 贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险源 | 仓库、污水处理厂、废物暂存间 |  |  |  |
| 风险物质 | 次氯酸钠 |  |  |  |
| 事前措施 | 1、定期对污水管网、污水处理设施进行维护和检修； 2、随时关注片区内关于停电消息的通知，做到以不变应万变； 3、定期对风险源进行检查、清洗、消毒； 4、对可能发生的应急事故进行应急演练； 5、对全院员工进行应急物资使用培训； |  |  |  |
| 事中措施 | 序号 | 事故类型 |  | 应急措施 |
|  | 1 | 污水处理厂事故 | 设备故障 | 1、当污水处理厂设备故障，现场操作人员立刻查找故障部位及原因，并按照下列流程进行先期处置：当污水站提升泵、风机、加药泵等设备发生故障时，现场运营人员立刻对故障设备进行初步检修，同时注意观察调节池水位，避免调节池污水溢流。 2、现场工作人员无法控制事态发展时，将具体情况上报应急指挥部，指挥长立即安排应急人员到场进行抢险。 3、后勤通讯组立即将消毒药剂、防护设备、备用潜水泵、沙袋等应急物资运送至事件现场。 4、现场抢险组到达现场后，按以下步骤进行抢险。 ①根据污水溢流情况，将溢流污水收集至应急事故池内，向事故池内投加大量次氯酸钠消毒。 ②现场抢险组根据设备故障情况，对故障设备进行维修和更换。 5、若设备故障造成污水处理厂无法短时间无法恢复正常，将事故废水收集于事故池，加大消毒剂（次氯酸钠）投加量，同时将排放的污水量、水质指标通知污水处理厂负责人，并对故障设备进行维修处理，尽快恢复故障污水处理设施的正常使用。 6、对污水处理厂自身不能处置的事件，指挥长及时向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围，同时联系外部有能力处置的单位寻求技术支援。 7、事故解除后，事故池内收集的事故废水用泵抽回到污水处理厂处理后达标排放。 |
|  |  |  | 停电 | 1、因停电导致污水处理厂污水溢流时，现场人员立即启动备用电源。并将事件情况向当班组长报告，立即安排应急办公室通知各应急人员到场待命； 2、后勤通讯组立即将消毒药剂、防护设备、备用潜水泵、沙袋等应急物资运送至事件现场； 3、现场抢险组第一时间在事故池内投加大量消毒剂，待设备恢复运行后，将事故池内的事故废水利用应急水泵抽回至污水处理厂处理，达标后排放。 |
|  |  |  | 污水池泄漏 | 1、当污水处理厂水池发生泄漏导致污水事故排放时，启动事故池最大存储水量和关闭进水口，让污水在事故池中预存。贵医污水处理厂事故池容量为5300m³，可容纳事故废水。 2、并将事件情况向应急办公室报告，应急办公室立即安排技术人员调查事件池体泄漏严重程度和已泄漏的污水量，在10分钟内将事件具体情况上报应急指挥部，指挥长或副指挥长立即下令通知各应急人员到场待命。 3、后勤保障组立即将消毒药剂、防护设备、大功率排水泵及管道、沙袋等应急物资运送至事件现场。 4、现场抢险组第一时间在泄漏水池周边设置围堰围堵泄漏污水，并使用沙袋设置围堰对污水处理厂地势较低处的雨水排水口进行围堵保护。 5、对周边水体进行监测。 6、对污水处理厂自身不能处置的事件，指挥长或副指挥长及时向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围，同时联系外部有能力处置的单位寻求技术支援。 |
|  | 2 | 危险固体废物散落 |  | 1、污泥在运输过程中发生失控事故时，岗位人员首先采取现场保护措施控制事故范围，并立即向当班组长汇报； 2、当班组长接到汇报后，确定流失、洒漏、扩散的污泥的类别、数量、发生时间，影响范围及严重程度，并立即向指挥长汇报，同时通知各应急小组组长到位。指挥长根据突发事故情况及时联系贵阳市生态环境局进行支援； 3、治安警戒组根据污泥泄漏的危险程度、数量和现场其它情况，划定警戒区，防止非抢险救灾人员入内，并组织无关人员的疏散撤离； 4、现场抢险组立即根据失控事故的性质采取适当的安全处置措施，对洒落废物进行收集并暂存于危废暂存间，同时对泄露及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； 5、对被危险废物污染的区域进行处理时，尽可能减少对工作人员、其它现场人员及环境的影响；对事故区域 进行消毒时，消毒工作从污染最轻 区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具同时进行消毒处理；污染场地及所有使用过的工具均采用次氯酸钠消毒液进行消毒处理； 6、事故可能导致周围企业和居民伤害的，指挥长在事故发生的1小时内向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围； |
|  | 3 | 危废暂存间的渗滤液泄漏 |  | 1、发现危废暂存间的渗滤液泄漏，不能正常排放到污水处理厂中； 2、将渗滤液收集于事故池，加大消毒剂（次氯酸钠）投加量； 3、将事件情况向应急办公室报告，应急办公室立即安排技术人员调查事件泄漏严重程度和已泄漏的污水量，在10分钟内将事件具体情况上报应急指挥部，指挥长或副指挥长立即下令通知各应急人员到场待命； 4、后勤保障组立即将消毒药剂、防护设备、大功率排水泵及管道、沙袋等应急物资运送至事件现场。现场抢险组第一时间在泄漏部位周边设置围堰围堵泄漏污水，并使用沙袋设置围堰对污水处理厂地势较低处的雨水排水口进行围堵保护。 5、对周边水体进行监测。 6、对污水处理厂自身不能处置的事件，指挥长或副指挥长及时向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围，同时联系外部有能力处置的单位寻求技术支援。 |
|  | 4 | 消毒剂（NaClO）发生泄漏、中毒 |  | 1、发现消毒剂如NaClO 引发的人员中毒事件，立即采取以下措施： 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 2、发现消毒剂NaClO 引发的泄漏事件，立即采取以下措施： 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 5 | 废机油储运过程发生泄露 |  | 在废机油的储存与使用过程中发生泄漏，存在一定的环境风险。应急处置基本原则如下： 1、事件发生后，当班人员立即通知应急办公室，由应急办公室值班人员向应急指挥部报告事件情况，应急指挥部立即启动应急预案，治安警戒组负责组织疏散废机油旁及周边有关人员，隔离泄漏污染区。 2、 现场抢险组立即切断泄漏区域内的各种可能引起泄漏物起火或爆炸的火源，对大量的废机油泄漏物，先采用构筑临时围堤的办法围堵隔离措施防止蔓延。 3、将能收集起的泄漏物收集转移至备用油桶（塑料桶）内贮存，然后采用吸油毡进行吸附，或投加砂袋覆盖泄漏区，将泄漏物吸附收集后存于备用塑料桶内，再按相关规定进行处置。 4、对泄漏在储存间地面的少量泄漏物采用砂土覆盖吸附后，收集贮存于备用塑料桶内，按相关规定进行处置。 5、 参加现场处理的人员需对泄漏品汽油的化学性质和反应特性有充分的了解，采用佩戴橡胶手套、口罩、穿橡胶靴等防护措施进行自我保护。 |
|  | 6 | 火灾造成的次生环境污染 |  | 1、处置原则 火灾事件应急处置本着“①抓住有利时机，第一时间扑灭小火。②先控制、后灭火；先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施，后集中力量统一歼灭。③先外围、后中间；先上风、后下风。④救人第一，救人与灭火同时进行。⑤灭火时，人员在上风方向，不呆在低洼地带，穿戴好防护用具”的原则进行处理。 2、具体处理措施 1）现场人员发现火情后，保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防枪等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与灭火和报警，并将事件情况报告应急指挥部。 2）指挥长或副指挥长接到火灾事件报告后，立即召集各应急小组做好应急准备。 3、各组应急处置 ①治安警戒组立即组织事件现场人员紧急撤离并划分事故区，严禁无关人员入内。 ②应急办公室在指挥长安排下根据事件现场情况及时联系外部救援力量，请求支援。 ③现场抢险组协助外部救援人员进行事件应急处置。第一时间用沙袋封堵雨水沟，对处置事件产生的消防废液根据现场地形、地貌设置围、堵设施，并将消防废液引流至污水沟内，同时通知污水处理厂，做好应急准备。 ④若消防废液流出厂界范围外，超出污水处理厂应急处置能力时，立即寻求外部救援力量，请求应急支援。外部救援单位联系方式见表5-2。 ⑤通讯后勤组及时提供应急所需物品，并保障足够数量。 ⑥医疗救护组对受伤人员进行急救处理，重伤员及时转院就医。 4、事件解除后，现场抢险组根据事件情况采用相应药品或水对现场进行洗消处理，洗消废液引流入污水沟，排入污水处理厂处理。 |
|  | 8 | 对外环境影响 |  | 1、确认事故发生源； 2、根据不同的事故发生情况采取上述应急措施从源头解决事故； 3、对污水处理厂自身不能处置的事件，指挥长或副指挥长及时向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围，同时联系外部有能力处置的单位寻求技术支援； 4、当事故发生时，比如火灾，应及时通知并根据现场情况及时做好周围群众疏散工作， 5、根据发生情况对周围水体、土壤、大气进行监测，并向上级部门汇报； 6、当损害到周围居民区 、商业区时，需对其进行补偿； |
| 事后措施 | 1、调查事故发生原因； 2、对事件参与人员分别进行惩奖处理； 3、对事故进行总结分析，避免再次发生同类事件； |  |  |  |
| 注意事项： 1、报警时，须讲明地点、人员伤害情况、进入现场应急小组须懂得现场救护；人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口安全地； 2、发生事故时应保持现场秩序，不得妨碍现场救治； 3、伤员脊椎受伤时不得随意挪动，等救援人员进行正确救治； 4、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离现场。 |  |  |  |  |

## 4.2应急监测

应急监测工作的具体方案根据事故发生的地点、性质、事故等级、当时的天气状况以及周边环境敏感点的分布等情况进行确定。根据突发环境事件的性质和等级，应急指挥部及时向市生态环境局报告，并协助外部救援力量实施监测工作。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）中相关要求，应急监测内容如下：

### 4.2.1应急监测的布点原则

由于环境污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。

（1）采样断面（点）的设置一般以突发性污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

（2）对被突发性污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

### 4.2.2 监测布点

（1）水环境

根据污水处理厂周边地表水分布状况及污水处理厂事故排水去向，当发生环境事件时，对江河的监测应在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面(点);如江河水流的流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样;在事故影响区域内饮用水取水口和农灌区取水口处必须设置采样断面(点)。本次对污水处理厂的应急监测布点如表4-1所示。

表 4-1地表水污染监测布点

| 点号 | 名称 | 位置 | 监测因子 | 监测执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 污水处理厂 | 事故排放口 | BOD5、CODcr、NH3-N、TP、粪大肠杆菌、动植物油类 | 贵阳中节能水务有限公司 |
| W2 | 贯城河 | 事故废水纳污口 |  |  |
| W3 | 贯城河 | 事故废水纳污口上游100m |  |  |
| W4 | 南明河与贯城河交汇口 | 事故废水纳污口下游500m |  |  |
| W5 | 南明河省委断面 | 事故废水纳污口下游1500m |  |  |
| W6 | 污水处理厂 | 雨水排放口 | 氨氮、化学需氧量 |  |

（2）大气环境

贵阳市全年主导风向为东北风，对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点;在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点,采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

大气环境监测布点情况如表4-2所示。

表 4-2 大气环境污染监测布点

| 编号 | 地点 | 方位 | 类型 | 监测因子 | 监测执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 盐务街 | W，20m | 背景监测点 | SO2、NO2、TSP | 贵阳中节能水务有限公司 |
| G2 | 贵医污水处理厂 | —— | 事故点 |  |  |
| G3 | 盐务街居民点（住宅区） | N，240m | 事故影响监测点 |  |  |
| G4 | 贵州医科大学 | E，100m | 事故影响监测点 |  |  |
| G5 | 省政协宿舍区 | W，150m | 事故影响监测点 |  |  |
| G6 | 北京路居民点（住宅区） | S，200m | 事故影响监测点 |  |  |

（3）监测频次的确定

①水环境监测频次

应急监测频度上可采用“先密后疏”的监测方式。在突发水环境事件刚刚发生时，进入水体的污染物浓度较高，对水体环境危害较大；而在事故过后，污染物浓度扩散变缓，对环境的危害逐渐降低。故应在事发初始加密质控监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次，至连续2次监测浓度低于或者接近地表水标准为止。

②大气环境换监测频次

采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，有切实可行。应急监测频次的确定原则如下：

表 4-3 应急监测频次确定原则

| 应急监测频次 | 跟踪监测频次 |
| --- | --- |
| 初始加密（数次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 初始加密（数次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 | 连续两次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 3~4次/天或与事件发生地同频次（应急期间） | 2~3次/天，连续2~3天 |
| 2~3次/天（应急期间） |  |

### （4）跟踪监测

### 污染物质进 入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握.事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

### 在污染事故责任不清的情况下，可采用逆向跟踪监测和确定特征污染物的方法，追查确定污染来源或事故责任者。

### 4.2.3监测管理制度

（1）环境污染事件发生时，应急指挥部应及时指挥通讯联络组联系云岩区监测站以及本单位监测人员对现场环境污染物浓度进行监测。

（2）进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

（3）监测人员随时保持通讯设备开机状态，到达各监测点后立即向监测组组长报告监测点的气味、风向、空气受到的影响基本情况，之后每半小时报告监测结果和人员安全状况。

（4）应急指挥部根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

### 4.2.4监测方法

为迅速查明突发环境事件污染物的种类（或名称）、污染程度和范围以及污染发展趋势，在已有调查资料的基础上，充分利用现场快速监测方法和实验室现有的分析方法进行鉴别、确认。

（1）为快速监测突发环境事件的污染物，首先可采用如下的快速监测方法：

①检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等的监测方法。

②现有的空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法。

③现行实验室分析方法。

（2）从速送实验室进行确认、鉴别，实验室应优先采用国家环境保护标准或行业标准。

（3）当上述分析方法不能满足要求时，可根据各地具体情况和仪器设备条件，选用其他适宜的方法如ISO、美国EPA、日本JIS 等国外的分析方法。

4.3 现场保护与现场洗消

4.3.1 事故现场的保护措施

突发环境事件发生后，现场指挥人员保持镇静，现场救援本着“先控制、后处置、救人第一、减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指导现场人员离开危险区域，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。疏散较为困难时，保持沉着冷静，不采取莽撞措施。

在现场救援的同时，尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，并上报应急指挥部事故有关材料，做好善后处理工作。

污水处理厂的环保设施、处理设施在室内、室外均有分布，故现场保护方法有：

（1）室外现场保护方法

①在事件现场的周围绕以隔离带或撒白灰等做警示标记，防止他人入内。

②通过现场的道路，必要时可临时中断交通，配专人指挥行人或车辆绕道而行。

③事件现场重要部位及进出口，设岗看守或者设置屏障遮挡。

④环境发生改变时（如天气），对现场上易变的痕迹物证采取适当的保护措施。

（2）室内现场的保护措施

①封锁现场的出入口和通道。封锁出入口，重点是现场中心所在的出入口；在门口、窗口和重要通道布设专人看守，如是双向通道则全部封锁，禁止一切无关人员进入现场。

②封锁现场周围地带。在现场周围划出一定的警戒范围，布置警戒，禁止人员进入现场，以防破坏现场外围的物证。

③在实施封闭措施时，不随便移动室内的物品、物件。

### 4.3.2 洗消后的二次污染的防治方案

污染事故现场洗消后，防止二次污染，制定二次污染防治方案，确保无二次污染，并确认污染控制彻底。

根据污水处理厂突发环境事件的实际情况，在洗消过程中用到的化学药品、洗消用水及消防用水采用合理的设围堵设施收集于污水处理厂污水处理厂，处理后外排。

# 5 组织结构、职责及应急物资

建立健全污水处理厂突发环境事件应急组织体系，明确各应急组织结构职责。根据突发事件应急响应与处置工作的需要，指挥部下设突发环境事件应急办公室和四个应急响应小组，分别是现场抢险组、治安警戒组、通讯后勤组及医疗救护组。各小组在应急指挥部统一领导下，根据事故性质、严重程度、应急响应与处置要求，履行相应的职责。应急组织结构如图5-1所示。

突发环境事件应急指挥部

应急办公室

医疗救护组

现场抢险组

治安警戒组

通讯后勤组

图5-1污水处理厂突发环境事件应急组织结构图

## 5.1 应急指挥部及职责

贯彻执行中央、贵州省省委、省政府及贵阳市有关部门关于突发环境事件的预防和应急处置工作的方针、政策，认真落实贵州省和贵阳市有关环境污染应急工作指示和要求，并具备以下职责：

（1）日常工作

①建立和完善污水处理厂环境应急预警机制，组织编制和修订污水处理厂突发环境事件应急预案，并负责组织预案的审批和更新；

②部署污水处理厂环境应急工作的公众宣传和教育，统一发布突发环境事件应急信息；

③平时负责环境事件应急的日常准备协调工作，监督检查各相关部门事故应急的准备工作落实情况。

（2）应急处置职责

①负责指挥突发环境事件的应急处置，决定启动突发环境事件的应急预案；

②负责事故应急行动期间发布命令、批示，负责应急救援行动的总体协调；

③发生事故时作好应急行动的协调工作，指令小组成员参加应急行动，并布置任务；尽快判断环境事件可能造成的危害，影响的范围。

④负责应急状态下请求外部救援力量的决策。

⑤按照有关规定和程序向贵阳市人民政府和贵阳市生态环境局报告有关突发环境事件以及应急处理情况。

指挥长：季晓晖

副指挥长：李文宇

## 5.2 应急办公室职责

（1）日常工作

①负责指挥部日常工作；

②组建应急救援专业队伍，并组织预案的实施和演练，并向污水处理厂职工、病患及周边居民提供本单位有关危险物质的特性、应急救援知识的宣传资料。

③负责督促应急防范设施（设备）（如应急电池、防护器材、救援器材、应急交通工具等）的建设和应急救援物资储备。

④检查督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，一旦发生污染物泄漏或污染事故，立即查明原因，按照应急救援预案实施救援。

（2）应急处置职责

①负责联络各应急小组、应急指挥长和副指挥长，汇报事件发生情况。

②根据应急指挥长或副指挥长命令，迅速及时地联络外部救援力量及信息发布。

③负责突发环境事件信息的上报和可能受影响区域的通报工作。

④负责保护突发环境事件现场和相关数据；

⑤接受上级应急指挥机构的指令和调度，协助事件的处理。配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

办公室主任：王  钊

## 5.3 各应急小组及职责

（1）现场抢险组职责

①组织人员按照指挥长、副指挥长的部署实施抢险救援活动。

②向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议。

③负责事故现场伤员的抢救和临时处置。

④负责事故预警解除后的现场洗消工作。

（2）治安警戒组职责

①负责隔离事故区，维持秩序，疏导交通及方向标识的布置，保护现场并记录现场情况。

②负责事故现场的警戒工作，劝阻围观人员离开警戒区域，阻止无关人员进入现场。

③负责指挥和安排事故现场人员紧急疏散至安全地带。

④负责通知并组织周围居民、群众撤离危险地界。

（3）通讯后勤组职责

①负责通讯设施抢修，确保通讯设施完好、畅通。

②负责拟定事故应急救援物资采购计划，检查核对应急物资库存，应急时调配应急物资。

③负责运输车辆的调配，确保抢险物资、人员的运输。

④负责应急设施、设备的日常检查和维护保养，确保应急设施、设备保持正常。

⑤负责保障水、电、气、通信的运转及救援人员身体防护、灭火救护器材等物资供应的保障，发布事故中的停水、停电指令。

⑥根据事件程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等。

（4）医疗救护组职责

①熟悉污水处理厂内的危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。

②事故发生后，迅速做好准备工作，接收伤者后，根据受伤症状及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救。

③当污水处理厂内急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

污水处理厂内部应急救援组织结构相关人员及联系方式如表5-1所示。此外，污水处理厂内设置24小时有效报警电话：0851-86834308。

表 5-1 应急组织结构相关人员联系方式

| 序号 | 应急机构职务 |  | 姓名 | 院内职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 指挥长 | 季晓晖 | 总经理 | 15057796002 |
|  |  | 副指挥长 | 李文宇 | 副总经理 | 13901397684 |
|  |  |  | 刘玉奇 | 总工程师 | 17785698839 |
|  |  |  | 路玉庆 | 副总会计师 | 18310521255 |
| 2 | 应急办公室 | 主任 | 王 钊 | 综合部主任 | 13752433447 |
|  |  | 组员 | 陈根华 | 安全运营部主任 | 13771187257 |
| 3 | 现场抢险组 | 组长 | 李 莹 | 贵医水厂厂长 | 18685053194 |
|  |  | 副组长 | 黄徐昀 | 贵医现场负责人 | 13885073777 |
|  |  | 副组长 | 周维勇 | 设备工程师 | 18198156090 |
|  |  | 组员 | 余 力 | 工艺员 | 18275279518 |
|  |  | 组员 | 雷乾宇 | 工艺班长 | 18286079204 |
|  |  | 组员 | 袁天智 | 工艺班长 | 13885848585 |
|  |  | 组员 | 洪 波 | 工艺班长 | 15885528294 |
|  |  | 组员 | 安玉超 | 工艺班长 | 18166772751 |
|  |  | 组员 | 卢阳阳 | 工艺班长 | 18885618564 |
|  |  | 组员 | 卢云清 | 操作员 | 15085993145 |
|  |  | 组员 | 罗绂广 | 操作员 | 18744773647 |
|  |  | 组员 | 杨再顺 | 操作员 | 15086000156 |
| 4 | 医疗救护组 | 组长 | 李 莹 | 安全主管 | 18685053194 |
|  |  | 组员 | 程 净 | 电气工程师 | 15286041548 |
| 5 | 治安警戒组 | 组长 | 李大勤 | 综合管理部副主任 | 18798007283 |
|  |  | 组员 | 孙国良 | 行政（物资保障） | 13765048460 |
| 6 | 通讯后勤组 | 组长 | 彭世泽 | 综合管理部副主任 | 13984890930 |
|  |  | 组员 | 罗会庆 | 行政 | 15761660058 |

## 5.4 外部救援机构

发生突发环境事件时，由于自身能力和条件的限制需要请求有关政府部门、社会服务机构、周边企业进行技术支援，对突发环境事件进行应急处置和污染物监控。突发环境事件外部救援应急求援联系方式如表5-2所示。

表5-2 突发环境事件应急求援部门及联系方式

| 序 号 | 部 门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 贵州省生态环境厅 | 0851-85570802 |
| - 2 | 贵州省环境突发事件应急中心 | 0851-855560208 |
| - 3 | 贵州省环境监测中心站 | 0851-85570948 |
| - 4 | 贵阳市生态环境局环境保护行政综合执法支队 | 13765070878 |
| - 5 | 贵阳市生态环境局云岩分局环境保护行政综合执法大队 | 18275090751 |
| - 6 | 贵阳市生态环境局 贵阳市环境突发事件应急中心 | 0851-85981245 0851-86839140 |
| - 7 | 贵阳市环境监测站 | 0851-5981522 |
| - 8 | 贵阳市生态环境局云岩分局 | 0851-86679505 |
| - 9 | 贵阳市云岩区环境监测站 | 0851-86767787 |
| - 10 | 贵阳市云岩区人民医院 | 0851-85953672 |
| - 11 | 贵阳市云岩区消防大队 | 0851-83837648 |
| - 12 | 贵阳市云岩区应急管理局 | 0851-87989003 |
| - 13 | 云岩区盐务街社区服务中心 | 085186624089 |

## 5.5 环境应急专家

发生突发环境事件时，如事件处置技术超出污水处理厂自身能力范围，可请求贵阳市突发环境事件应急专家或贵州省突发环境事件应急中心应急专家库中的专家给予技术支持。专家组根据现场情况并结合所发生的环境事件类型提出有效、适用的应急处置措施，控制污染物的扩大，将影响降到最低。污染控制应急专家联系方式如表5-3所示。

表 5-3突发环境事件应急专家联系方式

| 序号 | 姓名 | 单 位 | 专业方向 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张延林 | 贵州省轻纺设计院 | 环保、给排水 | 13809486416 |
| 2 | 潘至中 | 贵州省化工研究院 | 化工 | 13885008833 |
| 3 | 李敏 | 贵州省环科院 | 环保工程 | 13985186587 |
| 4 | 孙萍 | 贵阳镁铝设计研究院 | 废水、废气处理 | 13595184666 |
| 5 | 马福波 | 贵州省化工研究院 | 化工、危废处置 | 18985173068 |

## 5.6 应急物资

为能及时处理可能发生的突发环境事件，应急指挥部确保污水处理厂储备有相应的应急物资。应急物资由专人负责统一管理，并将应急物资按功用进行分类存放，同时贴上醒目标识，以便于紧急情况时的有序调用。对应急设施、物品的数量拟定清单，定期进行核对数量和保质期，数量不足的及时补上并根据储备物资的使用期限定期更换，确保发生环境污染事件时能提供足够数量且有效的应急物资。

污水处理厂突发环境事件应急物资储备情况如表5-4所示。

表5-4应急物资储备情况

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 存 放 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨 衣 | 件 | 3 | 应急物资库 |
| 2 | 胶 鞋 | 双 | 3 | 应急物资库 |
| 3 | 胶手套 | 双 | 3 | 应急物资库 |
| 4 | 铁 铲 | 把 | 5 | 应急物资库 |
| 5 | 充电手电筒 | 把 | 5 | 应急物资库 |
| 6 | 口 罩 | 个 | 20 | 应急物资库 |
| 7 | 锄 头 | 把 | 5 | 应急物资库 |
| 8 | 对讲机 | 部 | 4 | 应急物资库 |
| 9 | 警戒线 | 米 | 1000 | 应急物资库 |
| 10 | 编织袋 | 个 | 500 | 应急物资库 |
| 11 | 砂石 | m3 | 3 | 应急物资库 |
| 12 | 手推车 | 辆 | 1 | 应急物资库 |
| 13 | 呼吸器 | 套 | 3 | 应急物资库 |
| 14 | 防火服 | 套 | 3 | 应急物资库 |
| 15 | 吸油毯 | 张 | 5 | 应急物资库 |
| 16 | 应急照明灯 | 个 | 5 | 厂区各单元 |
| 17 | 发电机 | 个 | 1 | 应急物资库 |
| 18 | 灭火器 | 个 | 5 | 厂区各单元 |
| 19 | 聚凝剂聚丙稀酰胺 | — | — | 厂区储存处 |
| 20 | 消毒剂 | kg | 200 | 应急物资库 |
| 21 | 备用潜污泵 | 台 | 2 | 应急物资库 |
| 22 | 废液暂存桶 | 只 | 2 | 在线监测房 |
| 23 | 急救药品（创可贴、碘伏、阿莫西林胶囊、纱布、酒精棉球） | 盒 | 各2 | 应急物资库 |
| 24 | 水带（与水泵配套） | 米 | 100 | 应急物资库 |
| 25 | 紫外线灯管 | 支 | 2 | 应急物资库 |
| 26 | 石灰 | kg | 100 | 应急物资库 |
| 27 | 防毒面具 | 个 | 2 | 应急物资库 |

# 6 预防与预警

## 6.1 预防

### 6.1.1培训

日常完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位环保知识和安全知识的培训，落实岗位责任制，提高职工的环保意识和风险防范意识。

### 6.1.2建立事故预防措施

建立事故预防、检验系统；采取相关技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免有毒有害物质意外泄漏事故的发生；工作场所设置相应的消毒、通风、灭火及报警设施，确保突发环境事件能够及时得到控制并保证污水处理厂医护人员及病患的人身和财产安全；

（1）在污水处理厂危险废物暂存间设置环境危险源标示危险性标识，提醒工作人员注意防范；

（2）建立环境污染事件预防、检验、报警系统：污水处理厂内建立火灾报警体系；

（3）在安全、环保管理方面形成较为完善的规章制度和组织机构，如分管领导责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程；

（4）加强对安全、环保的管理，成立突发环境事件应急指挥部等机构，配备专职安全环保管理人员，具体负责污水处理厂日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实；

（5）采取技术、设备、管理等综合预防措施，尽量避免环境污染事件发生。

### 6.1.3 加强日常巡检

在污水处理厂日常经营活动中加强对污水处理厂危废暂存间、环保设备运行状况的巡检，及时发现和消除隐患；设备、管道、管件等由责任部门负责定期检查封闭性、安全性。

污水处理厂危废暂存间、环保设施为污水处理厂内易发生事件的危险源，作为环境事件防范的重点，污水处理厂指派安全监管人员对其进行定期巡查并做好巡查记录，及时排除隐患。

## 6.2 预警

### 6.2.1 预警行动

（1）预警发布程序

各应急小组根据应急指挥部发布的预警通报，及时通报预警信息，指令本小组及相关部门采取有效预防措施，防止或减少突发事件的发生。

按照突发环境事件的分级，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由高到低，颜色依次为红色、橙色、黄色和蓝色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。预警的发布、解除均通过指挥部以书面形式予以公告。

（2）信息报告与处置

发生突发事件后，应急人员在第一时间内赶赴事发现场，尽快核实情况，由应急指挥部向贵阳市人民政府；贵阳市生态环境局对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

### 6.2.2 预警措施

（1）发布预警公告。

（2）立即启动应急预案。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急救援小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

### 6.2.3 预警解除

根据环境污染事件的控制情况，预警的解除通过应急指挥部以书面形式予以公告。

# 7 应急响应

## 7.1 应急响应程序

污水处理厂发生环境风险物质泄漏、废水事故排放、废气事故排放或火灾事件时，现场人员按照应急响应分级标准判断出相应警情，并经指挥部确认后启动应急救援程序。其响应程序如图7-1所示。

N

Y

Y

N

事故发生

接警

信息反馈

事故判断

应急处置行动

启动应急预案

事故控制

报警

现场指挥

应急器材调配

扩大应急

接受上级指挥

人员撤离

向有关部门报告

现场隔离

应急监测

清理回收污染物

Y

事故处理

结束应急响应

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

图 7-1 应急响应程序流程图

## 7.2 信息报送

### 7.2.1 信息报告时限及程序

（1）污水处理厂内部报告时限及程序

突发环境事件时，事故现场人员或值班人员立即向本部门领导报告，相关部门在10分钟内报告应急指挥部及污水处理厂内部相关人员。对于火灾、环境风险物质泄漏等事故伴随产生的污染事件，使用广播系统向工作人员通报应急情况，动员应急人员到岗，并提醒无关人员采取防护行动，转移到更安全的地方。同时，污水处理厂时刻具备有：

- 24小时有效的内部联络电话

污水处理厂24小时报警电话：0851-86834308，报警电话24小时安排有人接听。

②报告程序

环境污染事件发生后，事故现场人员或值班人员立即向本部门领导报告，相关部门在10分钟内向应急指挥部汇报。污水处理厂内部报告程序如图7-2所示。

事故现场人员

事故部门领导

应急指挥部

启动突发环境事件应急预案

图7-2 突发环境事件内部报告程序流程图

（2）外部报告时限要求及程序

①外部报告时限

污水处理厂发现突发环境事件后，根据突发环境事件的影响范围和程度立即对其进行初步判定。当初步判定的事件等级达到污水处理厂自身能力无法处置的情况时，应急指挥长或副指挥长在事故发生40分钟内及时报告贵阳市生态环境局云岩分局。贵阳市生态环境局云岩分局根据《突发环境事件信息报告办法》的规定：在发现或者得知突发环境事件信息后，立即进行核实，并对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

②报告程序

向贵阳市生态环境局云岩分局报告：当发生火灾、环境风险物质泄漏、等事件，可能对大气、水体及周边居民等造成危险时，污水处理厂内部在积极有序组织抢险的同时，应急指挥部及时将整个基本情况、事故级别等报告贵阳市生态环境局，请求支援。外部报告程序如图7-3所示。

贵医污水处理厂

突发环境事件应急指挥部

贵阳市生态环境局

外援单位；

联动机构；

保护目标。

贵阳市人民政府

图 7-3 突发环境事件外部报告程序流程图

### 7.2.2 信息报告方式和内容

（1）突发环境事件报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报为从发生事件后1小时内上报，为了保证上报的时限，尽量采用电话、传真等现代化通讯手段，必要时派人直接报告。

续报通过网络或书面报告，在初报的基础上，报告有关处置情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

处理结果在应急行动结束后的15天内报告。

（2）突发环境事件报告内容

事件发生后，应急指挥部立即向上级部门报告事件情况，并在24小时内填写事件紧急报告，内容包括：

①事件发生的单位及事件发生的时间、地点、排放污染物类型、数量及潜在危害程度；

②造成污染事件的单位（人为因素引起时）类型、经营规模；

③事件的简要经过、遇险人数、直接经济损失的初步估计；

④事件原因、性质的初步判断；

⑤事件抢救处理的情况和采取的措施，并附示意图；

⑥需要有关部门单位协助事件抢险和处理的有关事宜；

⑦事件报告单位、签发人和报告时间。

### 7.2.3 信息通报

当突发环境事件超出污水处理厂自身应急处置能力或可能对周围的环境构成危险时，应急指挥部及时将事件情况报告相关部门，并在政府部门指导下根据事件发展状况及现场应急处置情况，向周边可能受到污染危害的单位和居民取得紧急联系，通报当前污染事件的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急指挥部的指令，并强调在撤离过程中的注意事项，积极组织群众开展自救与互救。

### 7.2.4 污水处理厂内、外通讯联络方式

污水处理厂应急救援人员之间采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等无线设备）线路进行联系，应急救援小组成员的电话24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更的，在变更之日起48小时内向应急指挥部报告，应急指挥部在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

污水处理厂内部联系方式见表5-1，外部应急救援部门主要联系方式如表5-2所示，外部应急专家联系方式见表5-3。

## 7.3 指挥和协调

### 7.3.1 指挥和协调机制

根据需要，突发环境事件应急指挥部负责指导、协调突发环境事件的应对工作。

（1）做到及时通知：应急指挥部根据突发环境事件的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和贵阳市生态环境局应急救援指挥机构。各应急救援专业队伍在政府和污水处理厂的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

（2）应急处置方案和建议：应急状态时，应急指挥部立即组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，指导各应急小组进行应急处理与处置。

（3）发生环境事件时，按照五个第一的原则（第一时间到现场，第一时间处置，第一时间监测，第一时间报告，第一时间向政府提供发布信息的数据），向贵阳市生态环境局及事故涉及的政府部门及时、主动通报事故情况及第一时间采取的应急处置措施，并积极争取上述部门的指导及帮助。

### 7.3.2 指挥协调主要内容

突发事件应急指挥部协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 7.4 信息发布

突发环境事件发生后，由污水处理厂突发环境事件应急指挥部在政府部门指导下负责事故和应急救援信息的发布工作，做到及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

## 7.5 应急人员安全防护

现场处置人员根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

## 7.6受灾群众的安全防护

应急指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

# 8 应急终止

## 8.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 8.2 应急终止的程序

（1）应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经生态环境主管部门批准；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

## 8.3 应急终止后的行动

（1）突发环境事件应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 9 后期处置

## 9.1 调查与评估

发生突发环境事件后，除按照上级管理部门要求配合进行事故调查外，贵阳中节能水务有限公司自身组成事故调查组进行事故调查。事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事件原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出防范措施和事故责任处理意见，做到“四不放过”。事件调查和处理按照国家有关规定执行。

明确事件原因后，对突发环境事件产生的原因、经济损失及各级环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设、应急装备和经费管理与使用情况等进行评估，并根据应急过程中出现的问题对预案做适当的修改。

## 9.2 善后处置

对事故后的损失、损害进行善后处理，联系保险公司协商索赔事宜。

善后处置主要内容有：妥善安置、救治伤残人员；组织医疗、消防等物资供应部门或单位，对调用物资进行及时清理；清查短缺物资或临时征用物资，根据国家政策予以补偿；协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

## 9.3 恢复重建

事故处置结束后，根据事故造成的影响程度和危害范围，征求有关专家和上级领导部门的意见，对受突发环境事件影响的场地、仪器、生产设备及周围生态环境进行恢复重建工作。

在排除可能产生二次污染事故的情况下，对生产场地进行重整与恢复；对受损的仪器、设备进行维修或更新，确保生产设备的正常运行；对被污染的场地进行洗消；对周边生态环境，可进行植被恢复减少水土流失。

# 10 应急保障

## 10.1 应急队伍保障

贵医污水处理厂建立了突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，掌握各类突发环境事件应急处置措施的预备应急力量；保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险等现场处置工作。

## 10.2 经费保障

针对污水处理厂可能发生的突发环境事件，应急指挥部在污水处理厂财务部设立应急救援专用资金，并根据污水处理厂每年的财务情况进行合理的匹配。

## 10.3 装备保障

为保证应急救援工作及时有效，各专职救援队伍针对危险目标性质并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、联络通讯、报警设备等器材配备齐全，平时专人维护，确保其始终处于完好状态，保证能有效使用。

通讯后勤组根据污水处理厂风险源特性的要求，根据不同岗位的要求配备适用的防护器材，事故状态下的应急物资，配备一定数量的烧伤、灼伤、感染、中毒等急救药品，配置好适用的消防和防水等器材。

## 10.4 通信与信息保障

污水处理厂突发环境事件应急指挥部建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备有手机、对讲机等必要的无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

## 10.5 技术保障

污水处理厂日常建立有环境安全预警系统，组建相关技术组及外援力量，确保在启动预警前、事件发生后相关应急人员及环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 10.6 其他保障

（1）交通运输保障：污水处理厂应急指挥部确保应急处置车辆的落实，加强对应急处置车辆的维护和管理，保证紧急情况下车辆的优先调度，确保应急处置工作的顺利开展。

（2）医疗保障：应急指挥部加强与医疗救治单位的联系并签定互救协议，建立医疗救治信息，保证受伤人员得到及时救治，减少人员伤亡。

（3）治安保障：应急指挥部积极协助、配合地方政府及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

（4）社会动员保障：应急指挥部加强与相邻企业日常的沟通与协作，配合地方政府，积极做好相邻区域、企业之间的联动工作。应急指挥部与相关部门签定互救协议。

（5）紧急避难场所保障：应急指挥部按照突发环境事件类型，制定人员和财产的避难方案。协助配合地方政府做好突发环境事件发生后人员和财产的疏散、避难工作。

# 11 监督管理

## 11.1 预案宣传培训

（1）公众宣传教育

在污水处理厂区域范围内利用信息公开栏的方式加强环保科普宣传教育工作，对于周边群众以发放宣传单、张贴宣传挂图的方式进行。广泛宣传各类突发环境事件带来的危害和妥善处置、应对突发环境事件的重要性，普及发生突发环境事件预防常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

（2）培训计划

针对污水处理厂可能存在的突发环境事件，每年至少举行一次环保知识培训，培训对象为有关领导和职工。对各级领导、应急管理人员、专业技术人员和污水处理厂员工进行突发环境事件应急培训。培训内容由理论培训和操作培训两部分组成。对专业技术人员的培训侧重于设施、设备和器材等的使用、操作和维护；对管理人员的培训要求理论操作并重，通过理论培训和模拟演习提高管理和应对能力。

## 11.2 预案演练

演练的目的是为了提高事件应急反应能力，检验应急反应中各环节是否快速、协调、有效运行。污水处理厂根据自身潜在的环境件，每年至少举行一次实战或模拟演练。需要地方部门参与的，报请应急指挥部批准后实施。通过演练，查漏洞、补措施，不断增强救援工作的时限性和有效性。

## 11.3 预案修订

随着突发环境事件应急预案的相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在问题和出现新的情况时进行预案的修订和完善。环境应急预案每三年至少修订一次。

有下列情形之一的，贵阳中节能水务有限公司及时进行预案的修订：

（1）污水处理厂的运营情况（如服务范围、规模）和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）生态环境主管部门或者相关事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 11.4 奖惩与责任

### 11.4.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，依据有关规定对处理事故中做出重大贡献的人员和班组给予奖励。

### 11.4.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，对玩忽职守，不负责任的有关责任人员按照有关法律和规定，对有关人员视情节和危害后果的严重性，追究相应的责任，触犯法律的由检察机关追究其刑事责任。

# 12 附则

## 12.1 名词术语

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

## 12.2 预案实施

本预案经评审、修改并报上一级生态环境主管部门备案，经指挥长批准签发后实施。

# 13 附图与附件

## 附图 1 污水处理厂地理位置

## 附图2污水处理厂平面布置及疏散路线图

疏散路线

风险源

应急物资库

危废暂存间

出口

## 附图3 项目水系图

## 附图4 项目环境保护目标图

## 附图5 环境监测布点图

W1

项目位置

W3

W2

污水管网布置及水环境监测布点图

G5

G6

G4

G2

G1

G3

## 大气环境监测布点图

## 附图6 现场照片

| 应急物资库 | 危险废物暂存间 |
| --- | --- |
| 污水处理厂 | 污水处理厂 |
| 应急物资库 | 危废暂存间 |

## 附件1 项目研究情况报告

## 附件2 环评批复

## 附件3 危废处置协议

## 附件4 格式文件

突发环境事件信息报告（格式）表

| 报告单位 |  |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 基本情况： 事件类型：事件时间： 事件地点：初步原因： 主要污染物质：伤亡情况： 抢险情况：救护情况： 自然保护区受害面积及程度： 现场指挥部及联系人、联系方式： |  |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |  |
| 需要支援项目： |  |  |  |  |
| 接收信息部门 |  |  | 接收时间 |  |
| 要求下次报告时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |

应急预案启动格式令

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： (包括信息来源、事件现状、宣布事项) |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

应急状态终止令(格式)

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： (宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。) |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容：

申报单位：

相关方获知情况：

## 附件5 应急演练方案

贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）应急预案演练方案

——以污水处理厂污水事故排放事件

总则：为提高污水处理厂职工对突发环境事件的应急处置能力，适应事件应急处置的需要，加强污水处理厂各应急小组之间的协调配合，编制此演练方案。

一、编制依据

《贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）突发环境事件应急预案》

二、参演单位及人员

为更好地部署、指挥应急演练，污水处理厂成立应急组织结构，具体人员名单如下：

| 序号 | 应急机构职务 |  | 姓名 | 院内职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 指挥长 | 季晓晖 | 常务副总经理 | 15057796002 |
|  |  | 副指挥长 | 李文宇 | 副总经理 | 13901397684 |
|  |  |  | 刘玉奇 | 总工程师 | 17785698839 |
|  |  |  | 路玉庆 | 副总会计师 | 18310521255 |
| 2 | 应急办公室 | 主任 | 王 钊 | 综合部主任 | 13752433447 |
| 3 | 现场抢险组 | 组长 | 黄徐昀 | 贵医现场负责人 | 13885073777 |
|  |  | 组员 | 陈根华 | 安全运营部主任 | 13771187257 |
|  |  | 组员 | 王廷军 | 贵医水厂厂长 | 18208461477 |
|  |  | 组员 | 周维勇 | 设备工程师 | 18198156090 |
| 4 | 医疗救护组 | 组长 | 李 莹 | 安全主管 | 18685053194 |
|  |  | 组员 | 程 净 | 电气工程师 | 15286041548 |
| 5 | 治安警戒组 | 组长 | 李大勤 | 综合管理部副主任 | 18798007283 |
|  |  | 组员 | 孙国良 | 行政（物资保障） | 13765048460 |
| 6 | 通讯后勤组 | 组长 | 彭世泽 | 综合管理部副主任 | 13984890930 |
|  |  | 组员 | 罗会庆 | 行政 | 15761660058 |

三、演练宗旨

通过应急演练，达到各应急小组在应对污水处理厂事故排放时，能及时高效地进行应急处置、降低环境风险的目的。

四、演练目标

1、通过演练检验应急预案的可操作性，进一步修订完善应急预案，增强实用性。

2、提高各应急小组的协同配合及作战能力。

五、演练基本要求

1、报警内容简明扼要；各应急小组出动迅速；熟悉自身在预案中的职责。

2、物资准备：

2.1应急物资：

（1）污水站内沙土、灭火器、消毒剂等在有效期内且数量充足；

2.2应急救援物资：

应急救援物资准备齐全，摆放整齐，取用方便；身体防护器具数量充足，质量可靠；应急电源可随时启用。

2.3通迅报警器材：

保证通讯器材均能正常使用。

六、岗位职责

指挥长职责：

1、接警后立即赶赴事故现场，集合应急救援小组成员成立应急指挥部。

2、组织应急小组成员，核实污水事故排放情况，指挥、协调、分配现场的救援、处置等应急处理工作。

3、负责组织制定污水事故排放紧急处置的可行方案。

4、根据污水事故排放的严重程度，判断事故等级，及时将事故情况向上级应急中心报告。

副指挥长职责：

1、协助总指挥制定设施紧急处置方案，总指挥不在现场时，行使总指挥职责。

2、负责组织实施应急救援预案的展开及现场警戒力量的指挥，组织做好事故现场警戒工作。

3、协调小组成员按分工实施警戒、抢修、救灾等工作。

现场抢险组职责：

根据指挥长、副指挥长的部署实施抢险活动，组织人员将应急物资从应急物资库运至事发地点，穿戴好身体防护器具，做好应急处置的准备。

医疗救护组职责：

事故发生后，迅速做好准备工作，接收伤者后，根据受伤症状，及时对伤者进行急救。

治安警戒组职责：

1、根据事故现场的实际情况设置警戒线，负责事故现场的隔离安全保卫；

2、负责道路障碍的清除及方向标识的布置，确保道路交通运输畅通；

3、负责指挥和安排将事故现场无关人员紧急疏散至安全地带；

后勤通讯组职责：

负责事故现场的应急物资供应，并安排组员对应急物资的出入情况进行登记造册，熟悉外部救援单位的联系方式，根据指挥部命令，迅速及时联络外部救援力量。

七、演练过程

（1）报警

污水站运营人员发现污水处理厂调节池污水发生溢流，现场无人员伤亡，立即向应急指挥部报告。

（2）接警

应急指挥部在确认发生事故的地点和事故概况后，指挥长派技术人员确认事故发生原因及污水溢流情况，根据事故严重程度启动应急预案。

（3）现场处置

1、出现无废水泄漏时。现场工作人员将事件情况向应急办公室报告，应急办公室立即安排技术人员调查事件池体泄漏严重程度和已泄漏的污水量，在10分钟内将事件具体情况上报应急指挥部，指挥长或副指挥长立即下令通知各应急人员到场待命。

2、治安警戒组负责疏散现场无关人员，保障无人员伤害，在事故发生地点拉隔离带划定警戒区。

3、现场抢险组立即执行抢救工作。经现场运营人员核实事故发生原因后，发现污水处理厂提升泵故障，导致调节池污水溢流。现场人员立即将污水处理厂控制方式改为手动控制，启用备用水泵，同时手动开启加药泵、风机等设备，并在低水位时关闭备用污水提升泵和加药泵的控制开关，根据中间水池单元水位高低手动开启和关闭加压泵。

4、与此同时，指挥长和副指挥长迅速赶赴事故现场向应急小组成员下达命令，立即按应急小组职责、分工，展开应急救援。

5、医疗救护组职责迅速做好准备工作，注意抢救人员收到伤害时，根据受伤症状，及时对伤者进行急救，若无法救治时立即联系120或外部救援机构请求帮助。

6、应急指挥部命令应急抢险组准备好备用水泵、消毒剂等应急物资待命；

7、应急抢险组将污水处理厂污水排入事故池内暂存，并注意收集情况，向事故池内投加大量次氯酸钠消毒。同时对故障设备进行抢修，2小时内无法修复正常使用时，及时将情况报告应急指挥部，请示是否需要寻求外部救援。

8、指挥长、副指挥长密切注意污水溢流情况，重点核实事故对厂区水体环境及河流水体环境的危害及事故破坏范围、污染物排放情况、污染途径、危害程度、周围环境状况等。如果事态恶化，立即命令应急抢险组对污水污染区域投加大量次氯酸钠消毒剂。对污水处理厂自身不能处置的事件，指挥长或副指挥长及时向贵阳市生态环境局报告，说明事故发生的情况，可能造成的危害和影响范围，同时联系外部有能力处置的单位寻求技术支援。

八、后期处置

1、指挥长在确认各小组全部作业完毕，险情排除，立即清点人员、物资；命令应急抢险组将事故池收集的事故废水用泵或桶等工具送回到污水处理厂处理后达标排放。

2、立即派出污水处理厂运行操作人员，对污水处理厂应急物资消耗情况进行清点，做好台帐记录，事后补充必须数量的应急物资。

3、警报解除，指挥长下令恢复工作。

九、演练总结

演练结束后，指挥部组织所有参战人员召开总结会，对演练过程进行点评，并提出改进意见和建议，最终形成演练总结。

十、演练时间

污水处理厂每年至少开展一次以上应急演练，并保存相关的应急演练影像资料。

## 附件6 应急物资管理制度

贵阳中节能水务有限公司（贵医污水处理厂）应急物资管理制度

为做好贵医污水处理厂突发环境事件应急处置工作，指导应急抢险及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响并维护社会稳定，建立健全突发环境事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。

一、应急物资是在事件即将发生时用于控制事件发生，或事件发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。

二、应急物资的入库与出库，都必须严格填写登记清单，严格管理。

三、应急物资的储备管理

（1）经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房的条件和物资的不同属性，将储存物资分类分开堆放，并贴上明显标识，便于紧急情况时的有序调动。

（2）应急物资应妥善保管，以保证物资的质量；储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光暴晒。

（3）加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新；检查人员每月定期检查一次应急物资和工具的使用情况，发现缺少和不能使用的及时提出和督促，确保物资的正常使用；检查人员每次检查时进行详细记录，留存备查。

四、应急物资的调拨由应急办公室统一调度、使用。应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。

五、奖惩措施

（1）应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应当作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。

（2）对责任心强的保管人员，在物资的保管、养护方面有合理的建议或挽回经济损失的，将给予一定的精神和物质奖励。

贵阳中节能水务有限公司

二零二零年十一月